SWITCH_A1 konfigurációja:

hostname SWITCH_A1

vlan 10

name BOSS

vlan 20

name HR

vlan 30

name OFFICE

vlan 100

name ADMN

exit

interface range fa0/1 - 5

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range fa0/6 - 9

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface range fa0/10 - 19

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

! Trönk portok (fa0/23 a Router_A felé, fa0/24 a SWITCH_A2 felé)

interface range fa0/23 - 24

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 100

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100

switchport nonegotiate

exit

! Menedzsment IP (ADMIN VLAN második címe)

interface vlan 100

ip address 172.16.100.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 172.16.100.1

! Távoli elérés korlátozása (6. feladat)

access-list 1 permit 172.16.100.0 0.0.0.255

line vty 0 15

access-class 1 in

transport input telnet

exit

! Felhasználó beállítása (8. feladat)

username rg privilege 15 password vizsga

line console 0

login local

exit

line vty 0 15

login local

Exit

ROUTER_A konfigurációja

hostname ROUTER_A

! Inter-VLAN Subinterfaces (fa0/0)

interface fa0/0

no shutdown

exit

interface fa0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

exit

interface fa0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

exit

interface fa0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 172.16.30.1 255.255.255.0

exit

interface fa0/0.100

encapsulation dot1Q 100 native

ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

exit

! DHCP beállítások (az első 10 cím kizárásával)

ip dhcp excluded-address 172.16.20.1 172.16.20.10

ip dhcp excluded-address 172.16.30.1 172.16.30.10

ip dhcp pool HR

network 172.16.20.0 255.255.255.0

default-router 172.16.20.1

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp pool OFFICE

network 172.16.30.0 255.255.255.0

default-router 172.16.30.1

dns-server 8.8.8.8

exit

! WAN Serial kapcsolat ROUTER_B felé (kisebb cím, órajel megadása)

interface Serial0/0/0

encapsulation ppp

clock rate 4000000

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Statikus útvonal a SOHO LAN felé (5. feladat)

ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.100.2

! Adminisztrátor felhasználó (8. feladat)

username rg privilege 15 password vizsga

line console 0

login local

exit

line vty 0 4

login local

Exit

ROUTER_B konfigurációja

hostname ROUTER_B

! WAN Serial kapcsolat ROUTER_A felé (nagyobb cím)

interface Serial0/0/0

encapsulation ppp

ip address 192.168.100.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Kapcsolat a SOHO router felé (192.168.100.4/30 kisebbik címe)

interface fa0/0

ip address 192.168.100.5 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Összegzett útvonal a belső VLAN-ok felé (4. feladat)

! Szupernetting: 172.16.10.0, .20.0, .30.0, .100.0 -> 172.16.0.0/16

ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.100.1

! Útvonal a SOHO LAN hálózatába

ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.100.6

! Adminisztrátor felhasználó (8. feladat)

username rg privilege 15 password vizsga

line console 0

login local

exit

line vty 0 4

login local

Exit

## SOHO (Otthoni) Router képernyőképéhez szükséges adatok

A SOHO eszköz webes felületén (GUI) az alábbi adatokat állítsd be a sikeres teszteléshez:

- Internet / WAN beállítások (Static IP):

  - IP Address: 192.168.100.6

  - Subnet Mask: 255.255.255.252

  - Default Gateway: 192.168.100.5

- Network / LAN beállítások:

  - IP Address: 192.168.200.1

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

- DHCP Szerver beállítások:

  - IP Pool Start: 192.168.200.100

  - IP Pool End: 192.168.200.200